製造現場の意図的なルール違反とリスクアセスメント反映手法

付録：意図的なヒューマンエラー33類型のチェックリスト

（評価結果：A：可能性が高い，B：可能性がある，C：可能性はほとんどない

| 意図的なヒューマンエラーの5体系と33類型 |  | 評価結果 |
| --- | --- | --- |
| a．意図的に安全機能等を無効化する |  | Ａ Ｂ Ｃ |
| (a)-1 | 事業者が，安全カバーを付けない，安全装置を付けない | A B C |
| (a)-2 | 作業者が，面倒がって，焦って，安全カバーを外す，無効化する，改造する | A B C |
| (a)-3 | 作業者が，電源や機械を止めずに作業をする | A B C |
| b. 意図的に決められた作業手順を逸脱して，作業を行う |  | Ａ Ｂ Ｃ |
| (b)-1 | 事業者が，作業者に作業手順を教えていない，手順書なしで作業をさせる | A B C |
| (b)-2 | 作業者が，意図的に決められた手順やルールを修正，省略をする | A B C |
| (b)-3 | 作業者が，この程度ならば大丈夫と思い込んで，手順やルールを修正，省略をする | A B C |
| (b)-4 | 作業者が，十分に理解していないまま作業を行う | A B C |
| (b)-5 | 作業者が，決められた保護具等を適切に使わずに作業をする | A B C |
| (b)-6 | 手順書の使い勝手が悪い | A B C |
| (b)-7 | 容易に危険エリアに入れる | A B C |
| (b)-8 | 作業者が，この程度ならば大丈夫と勘違い，または思い込んで作業を行う，またはスピード オーバーする | A B C |
| (b)-9 | 共同で作業を行う場合，作業の連携が不十分 | A B C |
| (b)-10 | 通常は，一人作業であるが，二人作業となったため，作業の連携が不十分 | A B C |
| (b)-11 | 通常は，二人作業であるが，一人で作業を行う | A B C |
| (b)-12 | 良かれと思ってやる | A B C |
| (b)-13 | 決められた誘導員がいないのに，作業を行う | A B C |
| (b)-14 | 誘導員の指示や合図内容を間違える | A B C |
| c．近道行動をとる |  | Ａ Ｂ Ｃ |
| (c)-1 | 作業者が，この程度ならば，大丈夫だと思い込んで，近道行動やスピードオーバーをする | A B C |
| (c)-2 | 作業者が，短期間だから大丈夫と思い込んで，電源を切らずに，現場を離れる | A B C |
| (c)-3 | 作業者が，禁止エリアに入る | A B C |
| (c)-4 | 作業者が，適切な機械・設備が近くにないので，手短な機械・設備で代用，または人力で作 業をする | A B C |

付録：意図的なヒューマンエラー33類型のチェックリスト

（評価結果：A：可能性が高い，B：可能性がある，C：可能性はほとんどない

| 意図的なヒューマンエラーの5体系と33類型 |  | 評価結果 |
| --- | --- | --- |
| d. 決められた資格・教育を無視して作業を行う |  | Ａ Ｂ Ｃ |
| (d)-1 | 事業者は，作業者に決められた教育を行わない，または，法令等で決められた資格の範囲を 超えて作業をさせる | A B C |
| (d)-2 | 事業者は，作業者が有資格者と思い込んで，または，資格を確認しないで，または法令で必 要な資格を知らないで作業をさせる | A B C |
| (d)-3 | 事業者が，有資格者不足のため，近くの無資格者に作業をさせる | A B C |
| (d)-4 | 作業者が，無資格のまま，または自分は有資格者だと思い込んで作業をする | A B C |
| (d)-5 | 作業者が，法令等で必要な資格や教育を知らないまま，作業を行う | A B C |
| e．ヒューマンエラー（操作ミス等） |  | Ａ Ｂ Ｃ |
| (e)-1 | 作業者は，類似のボタンやハンドル，または設備が並んでいるため，間違えて作業を行う | A B C |
| (e)-2 | 作業者は，工場内の表示色や基本操作方法が統一されておらず，間違えて作業を行う | A B C |
| (e)-3 | 作業者は，操作方法が視覚的でなく，間違えて作業を行う | A B C |
| (e)-4 | 作業者は，同じ種類の機械であっても，メーカにより操作方法が異なっているため，間違え て作業を行う | A B C |
| (e)-5 | 作業者は，クレーンの定格荷重量など，機械・設備の能力を間違えて作業を行う | A B C |
| (e)-6 | 作業者は，経年劣化等のため，ボタン等の表示が判別しづらくなり，間違えて作業を行う | A B C |
| (e)-7 | 作業者は，外国人労働者等のため，表示内容を間違えて作業を行う | A B C |